II   Введение

Данное предприятие называется ЦРММ ПМК для ТО и Р универсального парка строительных машин. Расшифровывается как центральная ремонтная механическая мастерская передвижной механизированной колонны. ЦРММ ПМК расположена в г. Краснодаре. Географическая широта города составляет 45°.

В медницко-радиаторном отделении ЦРММ ПМК производят ремонт радиаторов, топливных и масляных трубопроводов, перезаливку подшипников и ремонт топливных баков.

В отделение радиаторы, топливные баки, подшипники и трубопроводы поступаю непосредственно с разборки, после мойки. Отремонтированные радиаторы и баки окрашивают и направляют в сборочное отделение или на склад готовой продукции. Подшипника из медницко-радиаторного отделения поступают в цех по ремонту двигателей.

Производственная программа отделения определяется количеством ремонтированных радиаторов, топливных баков и комплектов подшипников в год. Годовой объем работ может быть подсчитан путем умножения количества ремонтируемых за год радиаторов, топливных баков и комплектов подшипников на соответствующие средние трудоемкости ремонта. Если известна общая годовая трудоемкость ремонтных работ, то можно определить годовые объемы по видам работ:  так, заливка подшипников составляет 15-17% от общего годового объема работ по ремонту радиаторов, ремонт радиаторов 65-75% и ремонт топливных баков и трубок 17-19%.

Также в медницком цехе широкое применение нашел стационарный стенд Р-209 для производства комплексных работ по ремонту радиаторов.

Целью курсового проекта является углубление, закрепление и систематизация знаний студентов по общетехническим и специальным дисциплинам. В процессе работы над курсовым проектом студенты знакомятся с правилами оформления технической документации, получают навыки пользования технической литературы, нормативами, справочниками, ГОСТами и СН и

III   Анализ парка строительных машин

3.1   Общий анализ парка строительных машин

ЦРММ ПМК расположена в г. Краснодаре, имеет 173 единицы техники, из них на гусеничном ходу 72 машины, на пневмоколесном 56 и на автомобильном 45 машин, что составляет 42% машин на гусеничном ходу, 32% на пневмоколесном и 26% на автомобильном ходу. Заданный парк строительных машин является универсальным парком. Работает в две смены. Среднее расстояние расположения участков механизации относительно основной базы 80 км.

Расчет моторесурса

Нф

-------  =  запас моторесурса, где

Тк

Нф  -  фактическая наработка машин.

Тк  -  периодичность К.

10282                                                                1846

- -------------  *  100%  =  179%                  6.  -------------------  *  100% = 37%

5760                                                                 5000

7676                                                               2583

2. ------------  *  100%  =  133%                   7.  ------------------  *  100% = 38%

5760                                                                6720

3135                                                                 6722

- ------------  *  100%  =  52%                     8.  ------------------  *  100% = 118%

6000                                                                  5760

7631                                                                  5773

- -------------  *  100%  =  199%                  9.  -----------------  *  100% = 100%

3840                                                                  5760

8627                                                                  4632

5. -------------  *  100%  =  109%                10.  -----------------  *  100% = 80%

8000                                                                    5760

Таблица запаса моторесурса строительных машин.

Таблица 2

№    Наименование                                           Запас    моторесурса ,   %

и    марка

машин           до 25   25-50   50-75   75-100   100-125   125-150   150-175   175-200   св 200

1                  2                       3           4           5            6              7                8               9                10            11

1     Трактор Т-4АП1                                                                                                                   179

2     Кран КС-6362                                                                                    133

3     Скрепер ДЗ-11                                    52

4     Каток ДУ-10                                                                                                                           199

5      Автопогрузчик

4042                                                                         109

6      Кран КС-2563                      37

7       Автогрейдер

ДЗ-31-1-1                         38

8       Бульдозер

ДЗ-24                                                                          118

9       Экскаватор

ЭТР-162                                                                     100

10       Погрузчик

ТО-10А                                                        80

Вывод: парк требует частичного обновления.

IV   Технологическая часть

- Выбор табличных показателей периодичности, трудоемкости и продолжительности ТО и Р строительных машин.

Табл.  4

Таблица   показателей  периодичности, трудоемкости и

продолжительности ТО и Р строительных машин.

№       Наименование     Вид  техни-     Перио-          Трудоем-         Продолжи-

п/п          и   марка            ческого            дичность       кость  вы-       тельность

машин              обслужи-        выполне-       полнения         одного

вания  и ре-    ния техни-      одного             техническо-

монта              ческих            техничес-         го обслужи-

обслужи-      кого обслу-      вания и ре-

ваний и         живания и        монта,

ремонтов        ремонта,         раб.  дни.

час.             чел.- час

1                   2                           3                        4                      5                         6

1     Трактор Т-4АП1           ТО - 1                    60                       4                         0,2

ТО - 2                 240                     14                         0,8

СО                 2 раза в год            45                         1,5

Т ( в том              960                  430                          7

числе ТО - 3 )                                  ( 32 )                      ( 1 )

К                          5760                790                         14

2     Кран  КС - 6362             ТО - 1                     60                     8                           0,4

ТО - 2                    240                  32                           1

СО                 2 раза в год            33                          1

Т ( в том                960                1060                      14

числе ТО - 3 )                                    ( 44 )                    ( 1 )

К                          5760                2240                      31

3    Скрепер ДЗ - 11              ТО - 1                    100                    6                          0,3

ТО - 2                   500                    30                          1

СО                2 раза в год             10                         0,4

Т                          1000                   340                         6

К                          6000                 1100                       16

1                    2                               3                         4                       5                             6

4    Каток ДУ - 10                 ТО - 1                     60                     2                          0,1

ТО - 2                   240                     4                           0,2

СО                2 раза в год             15                            1

Т ( в том               960                    80                           2

числе ТО - 3 )                                      ( 8 )                     ( 0,5 )

К                          3850                   280                          5

5     Автопогрузчик               ТО - 1                    50                      4                           0,2

4042                            ТО - 2                   250                    12                            1

СО                2 раза в год              8                             1

Т                           2000                  260                          4

К                           8000                  750                         12

6      Кран КС - 2563               ТО - 1                    50                       7                            0,3

ТО - 2                   250                     28                            1

СО                       -- / --                    14                          0,5

Т                         1000                 710                        8

К                         5000                1360                      21

7     Автогрейдер              ТО - 1                   60                      6                          0,3

ДЗ -31 - 1 - 1       ТО - 2                   240                   18                         0,5

СО                       -- / --                  45                         2

Т ( в том             960                    30                         5

числе ТО - 3 )                                ( 24 )                     ( 1 )

К                          6720                560                         7

8    Бульдозер ДЗ - 24       ТО - 1                    60                    6                        0,3

ТО - 2                   240                  18                        1

СО                       -- / --                55                         2

Т ( в том              960                670                         9

числе ТО - 3 )                                   36                         1

К                         5760              1570                     20

9       Экскаватор                  ТО - 1                   60                    6                        0,3

ЭТР - 162                 ТО - 2                  240                 30                         1

СО                      -- / --               22                         1

Т ( в том             960               1240                     15

числе ТО - 3 )                                   44                         1

К                       5760               2680                     27

10      Погрузчик                    ТО - 1                 60                    6                        0,3

ТО - 10А                    ТО - 2               240                  20                         1

СО                  -- / --                 44                         2

Т ( в том          960                 450                        7

числе ТО -3 )                                  36                          1

К                      5760                880                       15

4.2   Выбор коэффициентов корректирования трудоемкости и продолжительности ТО и Р строительных машин.

Так как парк универсальный, общее количество машин в парке 173 единицы, то принимаем следующие коэффициенты корректирования трудоемкости и продолжительности:

Ктм = 0,98        Кпм = 0,98

Ктк = 1,1           Кпк  =  1,1

Учитывая условия эксплуатации машин заданного парка коэффициенты корректирования трудоемкости и продолжительности ТО и Р машин будут:

Кт = Ктм * Ктк = 0,98 * 1,1 = 1,08

Кп = Кпм * Кпк = 0,98 * 1,1 = 1,08

4.3   Корректирование показателей периодичности, трудоемкости и продолжительности ТО и Р строительных машин.

Откорректируем показатели трудоемкости и продолжительности ТО и Р трактора Т-4АП1:

T1 = T’1 * Кт = 4 * 1,08 = 4,32 чел-ч

T2 = T’2 * Кт = 14 * 1,08 = 15,12 чел-ч

T3 = T’3 * Кт = 32 * 1,08 = 34,56 чел-ч

Tco = T’co * Кт = 45 * 1,08 = 48,6 чел-ч

Tt = T’t * Кт = 430 * 1,08 = 464,4 чел-ч

Tk = T’k * Кт = 790 * 1.08 = 653,2 чел-ч

L1 = L’1 * Кп = 0,2 * 1,08 = 0,22 дн

L2 = L’2 * Кп = 0,8 * 1,08 = 0,86 дн

L3 = L’3 * Кп = 1 * 1,08 = 1,08 дн

L4 = L’4 * Кп = 1,5 * 1,08 = 1,62 дн

Lt = L’t * Кп = 7 * 1,08 = 7,56 дн

Lk = L’k * Кп = 14 * 1.08 = 15,12 дн

Корректировка периодичности межремонтного цикла для автогрейдера ДЗ-98:

Tk = Цм = 0,8 Т’k = 0,8 * 5760 = 4608 час

Табл. 5

Откорректированные  показатели  периодичности

трудоемкости  и  продолжительности  ТО и Р  машин

№       Наименование     Вид  техни-     Перио-              Трудоем-         Продолжи-         Число

п/п          и   марка           ческого             дичность          кость  вы-        тельность            ТО и Р

машин              обслужи-         выполне-          полнения          одного                в одном

вания  и ре-     ния техни-          одного            техническо-        ремонт-

монта               ческих                техничес-        го обслужи-        ном

обслужи-         кого обслу-       вания и ре-         цикле

ваний и            живания и         монта,

ремонтов           ремонта,          раб.  дни.

час.                 чел.- час

1                 2                         3                        4                          5                        6                          7

1    Трактор Т-4АП1      ТО - 1                  60                     4,32                     0,22                     57

ТО - 2                 240                   15,12                     0,86                    15

СО                 2 раза в год          48,6                      1,62

Т ( в том            960                    464,4                    7,56                      3

числе ТО-3 )                                  34,56                    1,08

К                        4608                   853,2                    15,12                    1

2     Кран  КС - 6362         ТО - 1                   60                    8,64                    0,43                     57

ТО - 2                   240                 34,56                    1,08                    15

СО                       -- / --                35,64                    1,08

Т ( в том              960                1144,8                   15,12                    3

числе ТО - 3 )                                 47,52                      1,08

К                        4608                2419,2                   33,48                   1

3    Скрепер ДЗ - 11          ТО - 1                  100                     6                         0,32                   48

ТО - 2                  500                  32,4                       1,08                    6

СО                      -- / --                 10,8                       0,43

Т                          1000                367,2                     6, 48                   5

К                          6000                1186                     17,28                   1

4    Каток ДУ - 10            ТО - 1                    60                    2,16                     0,11                  36,4

ТО - 2                   240                   4,32                     0,22                   9,6

СО                       -- / --                  16,2                     1,08

Т ( в том               960                   86,4                    2,16                    2,2

числе ТО - 3 )                                    8,64                    0,54

К                          3072                  302,4                        5                      1

5     Автопогрузчик        ТО - 1                    50                    4,32                   0,22                  102,4

4042                    ТО - 2                   250                   12,96                  1,08                   22,4

СО                      -- / --                   8,64                   1,08

1                  2                           3                         4                       5                          6                      7

Т                         2000                  280,8                  4,32                     2,2

К                         6400                   810                   12,96                      1

6      Кран КС - 2563        ТО - 1                    50                    7,56                   0,32                    34

ТО - 2                   250                   30,24                 1,08                     12

СО                       -- / --                  15,12                 0,54

Т                          1000                  766,8                  8,64                     3

К                          5000                1468,8                 22,68                    1

7     Автогрейдер             ТО - 1                   60                    6,48                     0,32                    84

ДЗ -31 - 1 - 1      ТО - 2                  240                  19,44                    0,65                    21

СО                      -- / --                 48,6                     2,16

Т ( в том             960                   32,4                      5,4                      6

числе ТО - 3 )                                 25,92                    1,08

К                         6720                 604,8                    7,56                     1

8    Бульдозер ДЗ - 24   ТО - 1                     60                     6,48                    0,32                  57,6

ТО - 2                    240                  19,44                    1,08                  14,4

СО                        -- / --                59,4                       2,16

Т ( в том               960                723,6                       9,72                    3,8

числе ТО - 3 )                                 38,88                     1,08

К                          4608              1695,6                     21,6                      1

9       Экскаватор             ТО - 1                     60                    6,48                      0,32                  57,6

ЭТР - 162            ТО - 2                   240                  32,4                        1,08                  14,4

СО                       -- / --                 23,76                      1,08

Т ( в том              960               1339,2                      16,2                      3,8

числе ТО - 3 )                                47,52                      1,08

К                         4608               2894,4                     29,19                     1

10      Погрузчик             ТО - 1                     60                     6,48                      0,32                   72

ТО - 10А             ТО - 2                   240                  21,6                         1,08                   18

СО                       -- / --                47,52                        2,16

Т ( в том              960                  48,6                         7,56                     5

числе ТО -3 )                                  38,88                    1,08

К                            5760                950,4                    16,2                      1

- Определение количества ТО и Р  на группу машин за год.

Так как для остальных машин расчеты выполняются аналогично, поэтому результаты этих расчетов запишем в таблицу 8.

4.8   Расчет основной годовой производственной программы предприятия по ТО и Р строительных маши.

Так как расчеты для остальных машин выполняются аналогично, поэтому, результаты этих расчетов запишем в таблицу 9.

Табл.9

Основная  годовая  производственная

программа  предприятия

№       Наименование            Основная   годовая   производственная   программа,

п/п          и   марка

машин                                              Пт

Пк          Пт                     Пто-3       Пто-2        Пто-1      Псо

Пт-Пз

1                   2                       3             4             5            6                 7                8              9

1      Трактор Т-4АП1    8532      29722     27510       2212         4355         4700         3110

2      Кран КС-6362             0        34344     32918       1426         2419         2592           713

3      Скрепер ДЗ-11            0        18360      18360          -            2430         2430           540

4       Каток ДУ-10           302,4      1555       1399         156           233           480            194

5      Автопогрузчик

4042                0          4773       4773           -            2203          3157          294

6      Кран КС-2563             0        64411     64411           -           10403          9102         846

7      Автогрейдер

ДЗ-31-1-1             0          2041         408      1633          3674           4899        2041

8      Бульдозер ДЗ-24         0         21708    20542      1166          2332           3110        1782

9      Экскаватор

ЭТР-162                0         18748    18083        665          1814          1360          333

10     Погрузчик

ТО-10А          9504      11664     10731       933           1814          1488         1140

- Распределение годовой производственной программы предприятия по месту проведения работ по Тои Р строительных машин (стационарные и полевые условия) и определение общей годовой производственной программы предприятия.

4.10   Выбор формы организации и метода проведения работ по ТО и Р строительных машин.

Выбираем для медницко-радиаторного отделения централизованную форму выполнения работ. Централизованная форма тех. обслуживания заключается в том, что все технологические операции технического обслуживания и текущего ремонта выполняют бригады рабочих высокой квалификации под руководством инженерно-технического персонала. Центр. обслуживание относится к числу наиболее прогрессивных форм.

Метод технического обслуживания на универсальных (тупиковых) постах заключается в том, что все работы, предусмотренные технологическим процессом технического обслуживания или текущего ремонта выполняются на однотипных постах за исключением уборо-моечных работ, которые проводят на постах, расположенных отдельно, в специальных помещениях или на открытых площадках.

4.11   Расчет производственной программы стационарной мастерской, зоны ТО и Р, отделения, участка, передвижных средств.

Потд = А1 * а13 * Пр     ;      А1  =  1;  А2  =  1

Трак : a13 = 2%

Кран : a13 = 1%

Скр :   a13 = 1%

Кат :   a13 = 2%

Автопос : a13 = 1%

Кран : a13 = 1%

А       : a13 = 2%

Бульд : a13 = 2%

Экск : a13 = 2%

Поср : a13 = 1%

a13 = 0,015

Потд = 1 * 0,015 * 253375,7 = 3801 чел-ч

4.12   Расчет годовых фондов времени рабочих, рабочих мест и оборудования.

Дк  =  365

Дв  =  104

Дп  =  9

Дот  =  24 + 3

T’см  =  7

Дпп  =  4 дн

Тсм  =  8 ч

Фр  =  [(365 - 104 - 9 - 24 + 3) * 8 - 4 * (8 - 7)] * 0,96 = (1848 - 4) * 0,96 = 17700

Фрм  =  (365 - 104 - 9) * 8 - 4 * (8 - 7) = 2012

Фо  =  (365 - 104 - 9) * 8 * 1 * 0,8 * 2  =  3226

Табл. 11

Таблица  годовых  фондов  времени  рабочих,

рабочих  мест  и  оборудования

№      Наименование  участка,                           Годовой       фонд        времени,   час

п/п    отделения  и  профессии                     Рабочего          Рабочего  места       Оборудования

рабочих                                              Фр                           Фрм                           Фо

1                           2                                           3                                  4                                  5

1    Медницко - радиаторное

отделение

Медник                                                1770                           2012                            3226

4.13   Расчет количества производственных рабочих

Явочный состав производственных рабочих определяют по формуле:

Потд

Ряв  =  -------------------- ,

Фрм  *  Кнв

где  Потд  -  главная производственная программа по ТО и Р

для стационарной мастерской, участка,

отделения, передвижных средств.

Кнв  -  коэффициент выполнения норм выработки.

3801                3801

Ряв  =  ----------------- = ----------- = 1,57 ,  принимаю 2 чел.

2012  *  1,2         2414,4

Списочный состав производственных рабочих определяют по формуле:

Потд

Рсс  =  ---------------

Фр  *  Кнв

3801

Рсс  =  ------------------ = 1,79 , принимаю 2 чел.

1770  *  1,2

- Расчет количества постов

Количество постов ТО и Р определяют по формуле:

Потд

Мтор  =  ----------------------------- ,

Фрм * Рсп * n * Крп

где  Рср  -  среднее количество рабочих, приходящихся на

один пост.

Крп  -  коэффициент использования рабочего поста.

3801                       3801

Мтор = -------------------------- = ------------ = 1,1 , принимаю

2012 * 1 * 2 * 0,85          3420,4               один пост

Принимаю 1 пост. На 1 посту работает 1 человек. Работа в 2 смены. Окончательно принимаю 1 x 1 x 2 = 2 чел. производственных рабочих.

- Расчет количества постов.

- 4.15   Технологический процесс ТО и Р стационарной мастерской, зоны ТО и Р, участка, отделения, передвижных средств.

- В медницко-радиаторное отделение радиаторы, топливные баки, подшипники и трубопроводы поступают непосредственно с разборки после мойки. Отремонтированные радиаторы и баки окрашивают и направляют в сборочное отделение или на склад готовой продукции. Подшипники из медницко-радиаторного отделения поступают в цех по ремонту двигателей.

- Ремонт радиаторов системы охлаждения начинают с очистки охлаждающих пространств между трубками, пластинками и гофрами. Накипь и другие загрязнения в трубках удаляют путем вываривания радиатора в 5-10%-ном растворе каустической соды. Для этого радиатор помещают в ванну и в течение 1,5-2 ч вываривают при температуре 85-90°C. После выварки радиаторы промывают в горячей воде при температуре 85-90°C.

- Испытывают радиаторы на специальном стенде водой или воздухом под давлением 1,0-1,5 кГ/см2. При испытании воздухом радиатор устанавливают в ванну с водой и место повреждения определяют по выходу пузырьков воздуха. После испытания радиаторы, имеющие дефекты, поступают на рабочие места разборки и ремонта. Отсоединив бачки радиаторов, щеткой-ершом очищают трубки от остатков накипи и грязи, затем промывают горячим раствором кальцинированной соды под давлением 3-4 кГ/см2. После этого радиаторы промывают горячей водой и испытывают на стенде.

- Если невозможно запаять трубки в средней части радиатора, их вырезают, оставляя с обеих сторон небольшие концы, затем на эти концы надевают трубчатую муфту и описывают в круговую. При наличие течи в соединениях трубок с бачками эти места зачищают и пропаивают. Трещины в бачках заваривают газовой сваркой, при этом радиатор с водой устанавливают так, чтобы бачок находился над поверхностью воды. После ремонта радиатор испытывают на стенде под давлением 5 кГ/см2.

- У топливных баков промывают внутреннюю полость, после чего испытывают воздухом в водяной ванне. Поврежденные

- места пропаивают. При значительных повреждениях дефектные места заваривают.

- Кроме указанных работ, в отделениях производят ремонт подшипников.

- Трещины в масляных топливных трубках запаивают или обрезают и делают трубку меньшего размера. При снятии уплотнительного конуса его ремонтируют высадкой в специальном приспособлении на прессе или же пропаивают. Отремонтированные трубки изгибают по шаблону.

- Расчет и подбор оборудования и технологической оснастки.

- 4.17   Распределение рабочих по профессиям и разрядам.

- Табл.  13

- №     Наименование      Общее       Профессия      Разряд        Количество

- п/п    отделения,             кол-во                                                       рабочих

- участка               рабочих                                                     данного

- разряда

- 1               2                           3                    4                     5                     6

- 1    Медницко -                   2             медник                 V                     1

- радиаторное                                                              V                     1

- отделение

- Расчет оборотного фонда агрегатов.

4.21   Расчет площадей

Площадь отделения, участка определяется по формуле:

So  =  Fоб  *  Коб,

где  Fоб  -  суммарная площадь, занимаемая оборудованием, м2.

Коб        -          коэффициент плотности расстановки оборудования, учитывающий рабочие зоны, проходы и проезды в отделении.

So  =  59,01  *  3,5 = 206,535 м2

Fоб = 6 + 30 + 1,6 + 1,2 + 2,8 + 1,88 + 0,33 + 1,32 + 0,48 + 1,6 + 0,6 + 11,2 = 19,01 + 40 = 59010000 мм2

V   Строительная часть

- Выбор габаритов здания стационарной мастерской, зоны ТО и Р, отделений и участков

- Габариты здания зоны, участка или отделения окончательно определяются исходя из расчетной площади с корректированием длины и ширины, чтобы они были кратными шагу колонн (3 или 6 м.).

- Длина отделения и участка определяется по формуле:

- Lo  = So / Bo,

- где  Bo  -  ширина отделения, участка

- Lo  =  206,535  /  12  =  17,21125

- длина = 18

- ширина = 12

- Определение площади и высоты стационарной мастерской

Окончательно площадь стационарной мастерской определяется по формуле:

So  =  Lo  *  Bo,

где  Lo  -  длина стационарной мастерской,

Bo  -  ширина стационарной мастерской.

So  =  18  *  12  =  216 м2

Высота  -  4,8 м

VI   Организационная часть

- Расчет естественного освещения

- Sn * e * 0

- Foc =  --------------- ,

- *   r1

- где  e - коэффициент естественной освещенности

- S - площадь пола помещения, м2

- 0 - коэффициент, учитывающий размеры помещения

- - коэффициент светопропускания

- r1 - коэффициент, учитывающий цветовую окраску

- помещений

- r1 = 1,4  -  при одностороннем освещении при окраске в белый, бледно-желтый, бледно-розовый, бледно-голубой и другие светлые тона.

- r1  =  2,5  -   при двухстороннем освещении - белый, бледно-желтый, бледно-розовый, бледно-голубой и др. светлые тона.

- r1  = 1,2  - при одностороннем освещении при окраске в желтый, голубой, зеленый и другие темные тона.

- r1  =  2,0  -   при двухстороннем освещении - желтый, голубой, зеленый и др. темные тона.

- Размеры окон выбирают стандартными в зависимости от габаритов здания.

- Площадь одного окна определяется по формуле:

- Fok = b * hok,

- где  Fok  -  площадь одного окна, м2

- b      -  ширина окна, м

- hok  -  высота окна, м

- hok = H - ( hпод + hнад),

- где   H  -  высота здания, м

- h  -  расстояние от пола до подоконника

- hнад  -  расстояние от потолка до окна

- Расчет числа окон ведется по формуле:

- Foc

- nok = -----------------

- Fok

- Foc = 216 * 1 * 0,16 / 0,65 * 1,4 = 37,89 м2

- hok = 4,8 - ( 0,8 + 0,3 ) = 3,7,  принимаем 3,6 м

- Fok = 3,4 * 3,6 = 12,24

- nok = 37,89 / 12,24 = 3,1,   принимаем 3 окна

- Высота окна должна быть кратна 0,6 м и может быть: 1,2; 1,8; 2,4; 3; 3,6; 4,2 м.  Естественная освещенность в большой степени зависит от времени дня, года и метеорологических факторов. Поэтому, чтобы обеспечить постоянный уровень освещенности в помещениях, широко используют искусственное освещение.

- Расчет искусственного освещения

Суммарная мощность ламп вычисляется по формуле:

NA = Py  *  Sn,  кВт,

где Py -  удельная мощность осветительной установки, Вт/м2

Sn -  площадь пола помещения, м2

NA = 10,6  *  216 = 2,29 кВт,  выбираем люминисцентные лампы 40 Вт.

Расчет числа ламп:

na  =         Na  /  Na,  где  Na  -  мощность одной лампы, Вт

na  =  2290  /  40  =  56,75,  принимаем 56 ламп

Расход электроэнергии на освещение:

Wосв  =  Тосв  *        NA,     кВт*ч,

где Тосв  -  годовое время работы освещения, которое зависит от географической широты.

Wосв  =  2400  *  2,29  =  5496  кВт*ч

- Расчет вентиляции

Q  =  Vn  *  K,

где  Vn  -  объем помещения, м3

K   -  кратность воздухообмена

Q  =  1036,8  *  3,5  =  3628,8

Мощность электродвигателя, необходимая для привода вентилятора:

Q  *  Hв

W’в  =  1,2 ... 1,5  ---------------------------- , кВт

3600 * 102 * в * п

где  1,2 ... 1,5  -  коэффициент, учитывающий неучтенные

потери напора воздушного потока.

Hв     -    напор воздушного потока,   кг/м2.

в      -    КПД вентилятора.

п      -    КПД передачи

3628,8  *  32

W’в  =  1,2  *  -------------------------------  =  0, 49  кВт

3600 * 102 * 0,8 * 0,95

Окончательно мощность электродвигателя будет:

Wв  =  W’в  *  K0,      кВт

где   K0  -  коэффициент, учитывающий затраты мощности на

первоначальный пуск вентилятора.

Wв  =  0,49  *  1,5  =  0,73  кВт

Выбираем вентилятор центробежный  общего назначения № 4.  Полное давление  32          .  Производительность  1,7 - 4,0 м3/ч.  Мощность  -  0,7 кВт.  Вес вентилятора  75 кг.

- Расчет годового расхода электроэнергии

Годовой расход электроэнергии на силовое электрооборудование определяется по формуле:

Wc  =          Wg  *  Kc  *  Tc ,

где           Wg  -  суммарная установленная мощность

электродвигателей силового

электрооборудования,     кВт.

Kc  -  коэффициент одновременности.

Tc  -  годовое количество часов использования

силовой нагрузки,  ч.

Tc  -  1600 ч  -  при односменной работе.

Tc  -  3200 ч  -  при двухсменной работе.

Wc  =  7, 15  *  0,5  *  3200  =  11440  кВт*ч.

Годовой расход электроэнергии определяется по формуле:

Wэ  =  Wосв  +  Wc  +  Wв

Wэ  =  5496  +  11440  +  0,73  =  16936,73  кВт*ч

Табл.9

Основная  годовая  производственная

программа  предприятия

№       Наименование            Основная   годовая   производственная   программа,

п/п          и   марка

машин                                              Пт

Пк          Пт                     Пто-3       Пто-2        Пто-1      Псо

Пт-Пз

1                   2                       3             4             5            6                 7                8              9

1      Трактор Т-4АП1    8532      29722     27510       2212         4355         4700         3110

2      Кран КС-6362             0        34344     32918       1426         2419         2592           713

3      Скрепер ДЗ-11            0        18360      18360          -            2430         2430           540

4       Каток ДУ-10           302,4      1555       1399         156           233           480            194

5      Автопогрузчик

4042                0          4773       4773           -            2203          3157          294

6      Кран КС-2563             0        64411     64411           -           10403          9102         846

7      Автогрейдер

ДЗ-31-1-1             0          2041         408      1633          3674           4899        2041

8      Бульдозер ДЗ-24         0         21708    20542      1166          2332           3110        1782

9      Экскаватор

ЭТР-162                0         18748    18083        665          1814          1360          333

10     Погрузчик

ТО-10А          9504      11664     10731       933           1814          1488         1140