Министерство общего и профессионального образования РФ

Сибирский Автомобильно-Дорожный  Институт

Кафедра “Строительство и эксплуатация автомобильных дорог”

Самостоятельная работа

Выполнил:

студент 52 Т Д группы

Отт Е.В.

Принял:

профессор

Никитин В.П.

# Омск 1999 год

Введение

Работа выполнена на основе научно-технических отчетов по содержанию федеральной дороги Бийск-Новосибирск-Ташанта. Район производства работ- Омская область. В работе рассмотрено содержание участка автомобильной дороги, протяженностью 30 километров.

Участок дороги относится к III технической категории с асфальтобетонным типом покрытия. Работы по содержанию ведутся в течении всего зимнего периода. Сроки производства работ: с18.10 по 19.04. Принята односменная работа.

В таблице №1 "Характеристика работ" описаны виды работ производимые при содержании автомобильной дороги, их краткие качественные и количественные характеристики , а так же сроки производства работ в соответствии с календарным графиком.

В таблице №2 "Состав работающих по профессиям ", перечислены профессии работающих в соответствии с видами работ, приведенными в таблице 1, количество человек на каждом виде работ , сменность, необходимое количество человек в смене, а так же общее количество рабочих принимающих участие в содержании а/д.

В таблице №3 "Характеристика санитарно-технических  условий труда, опасностей вредностей на производстве работ по содержанию автомобильных дорог" в соответствии с видами  работ и сроками их выполнения приведенными в таблице 1, приведены природно-климатические условия  при которых производятся данные работы, а так же опасности и вредности технологических процессов на данных видах работ.

В таблице №4 " Характеристика вредных воздействий производственных процессов на окружающую среду в соответствии с видами работ и сроками их выполнения приведенными в таблице 1, приведены виды воздействия на окружающую среду, производимые при содержании автомобильной дороги.

Таблица №5 "Организационно-технические мероприятия по охране труда работающих и окружающей среды"

В таблице №6 "План номенклатурных мероприятий по охране труда " в соответствии с номенклатурой 3 раздела [ 2, стр. 98] перечисляем перечень номенклатурных мероприятий по охране труда проводимых в дорожно-строительной организации при строительстве дороги, а так же единицы их объема, сроки их выполнения, и лиц ответственных за их выполнение.

В таблице №7 "План мероприятий по охране окружающей среды" включающий мероприятия по защите воздушного бассейна, защиты почв, водоемов.

В таблице №8 " Санитарно-бытовые помещения " приведен перечень санитарно-бытовых помещений, необходимых для обеспечения работающих предприятия на содержание дороги в соответствии с требованиями [1].

В таблице №9 " Обеспечение спецодеждой ", приведены виды и  потребное количество спецодежды, необходимое для обеспечения работающих на содержание а/д, а так же сроки ее использования.

Работы в зимнее время осложняются влиянием неблагоприятных природно-климатических факторов(низкая температура воздуха, скорость ветра)на условия труда работающих. В связи с этим организация предусматривает графики режимов труда и отдыха рабочих в соответствии с местными условиями.

Характеристика объектов

Таблица №1

| Виды работ | Краткая характеристика с качественными и количественными показателями | Период производства работ |
| --- | --- | --- |
| - Очистка от снега и разбрасывание снежных валов у стоек, тумб. | Вручную, дальность отбрасывания до 3 метров, снег рыхлый, лопатой | 1.01-19.04 18.10-31.12 |
| - Установка и уборка снегозадерживающих ограждений. | Планочные щиты 2х2 м., вручную | 18.10-19.04 |
| - Очистка от снега автопавильонов и площадок отдыха. | Бульдозер ДЗ-42 на базе трактора ДТ-75, высота снежного покрова 1000 мм. | 1.01-19.04 18.10-31.12 |
| - Очистка проезжей части от снега. | Плужный снегоочиститель ПР-130 на базе ЗИЛ-130, снег свежевыпавший, высота слоя 300 мм., ширина проезжей части 7м. | 1.01-19.04 18.10-31.12 |
| - Очистка обочин от снега. | Шнекороторный снегоочиститель ДЗ-211(УРАЛ 375 В), высота слоя 500 мм., ширина обочины 2,5 м. | 1.01-19.04 18.10-31.12 |
| - Устройство снежного вала. | Бульдозер 108 л.с., снег рыхлый, высота вала до 1 м. | 1.01-19.04 18.10-31.12 |
| - Нарезка снегозащитных траншей. | Бульдозер 108 л.с. | 1.01-19.04 18.10-31.12 |
| - Россыпь противогололедных материалов. | КДМ-130,снег рыхлый, пескосоляная смесь | 1.01-19.04 18.10-31.12 |
| - Рыхление наката. | Автогрейдер ДЗ-112 с навесным оборудованием, 3 прохода по 1 следу, толщина снежного покрова 5-8 см. | 1.01-19.04 18.10-31.12 |
| - Удаление наката. | Автогрейдер ДЗ-112, 2 прохода по 1 следу, толщина снежного покрова 5-8 см. | 1.01-19.04 18.10-31.12 |

Состав работающих по профессиям

Таблица №2

| Наименование подразделений (звено, бригада и профессия) | Кол-во человек | Сменность | Необходимое кол-во работающих в смене |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - дорожный рабочий 1 разряда - дорожный рабочий 2 разряда дорожный рабочий 1 разряда мастер - машинист 6 разряда - машинист 6 разряда - машинист 6 разряда - машинист 6 разряда - машинист 6 разряда - водитель - машинист 6 разряда машинист 6 разряда | 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 |
| Итого по участку | 17 | 1 | 17 |
| ИТР: - Начальник управления - Главный инженер - Прораб - Производственный отдел - Инженер по Т.Б. - Отдел главного энергетика - Отдел главного механика - Диспетчер - Отдел снабжения - Секретарь-референт - Бухгалтерия - Кассир | 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 |
| Итого ИТР | 18 | 1 | 18 |
| Всего | 35 | 1 | 35 |

Организационно-технические мероприятия по охране труда работающих и окружающей среды

Таблица №5

| Виды работ, наименование рабочих процессов, влияющих на человека и окружающую среду | Возможные опасности и вредности технологических процессов, оборудования на работающих на окружающую среду | Мероприятия по ОТ работающих ООС | Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий(положительный, отрицательный) ОТ работающих ООС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Очистка от снега и разбрасывание снежных валов у стоек, тумб. | Возможность наезда движущегося по дороге транспорта на рабочего, возможность получения травмы на работе | установка знаков, ограничивающих скорость, соблюдение требований по ТБ | снижение травматизма |
| - Установка и уборка снегозадерживающих ограждений. | возможность получения травмы | соблюдение требований по ТБ | снижение травматизма |
| - Очистка от снега автопавильонов и площадок отдыха. | шум, вибрация загрязнение атмосферы воздуха выхлопными газами ,почв в процессе таяния снега, горючим | звукоизоляция двигателей, меры по снижению __________вибрации________ регулировка топливной системы | снижение вредного воздействия на ____________работающего___________ уменьшение загрязнения ОС |
| - Очистка проезжей части от снега. | шум, вибрация загрязнение атмосферы воздуха выхлопными газами ,почв в процессе таяния снега | устройство глушителей, меры по снижению ______________вибрации______________ регулировка топливной системы, двигателей | снижение вредного воздействия на ____________работающего___________ уменьшение загрязнения ОС |
| - Очистка обочин от снега. | шум, вибрация загрязнение атмосферы воздуха, почвы почвы горючим при таянии снега | устройство глушителей, улучшение _______амортизационной системы________ регулировка топливной системы | снижение вредного воздействия на ____________работающего___________ уменьшение загрязнения ОС |
| - Устройство снежного вала. | шум, вибрация загрязнение атмосферы воздуха, почв, угнетение растительного мира | устройство глушителей, улучшение ________амортизационной системы________ регулировка топливной системы, соблюдение технологической карты. | снижение вредного воздействия на ____________работающего___________ уменьшение загрязнения ОС |
| - Нарезка снегозащитных траншей. | шум, вибрация загрязнение атмосферы воздуха, нарушение почвенного покрова | устройство глушителей, улучшение ________амортизационной системы________ регулировка топливной системы, соблюдение технологической карты. | снижение вредного воздействия на ____________работающего___________ уменьшение загрязнения ОС |
| - Россыпь противогололедных материалов. | шум, вибрация загрязнение атмосферы воздуха, загрязнение почв и грунтовых вод хлоридами при таянии снега, угнетение растительного мира | устройство глушителей, улучшение _______амортизационной системы________ регулировка топливной системы, тщательная дозировка хлоридов, применение на опасных участках. | снижение вредного воздействия на ____________работающего___________ уменьшение загрязнения ОС |
| - Рыхление наката. | шум, вибрация загрязнение атмосферы воздуха выхлопными газами ,почв при таянии наката | устройство глушителей, улучшение _______амортизационной системы________ регулировка топливной системы | снижение вредного воздействия на ____________работающего___________ уменьшение загрязнения ОС |
| - Удаление наката. | шум, вибрация загрязнение атмосферы воздуха выхлопными газами ,почв при таянии удаленного наката | устройство глушителей, улучшение _______амортизационной системы________ регулировка топливной системы | снижение вредного воздействия на ____________работающего___________ уменьшение загрязнения ОС |

I. Исходные данные

Работы по содержанию участка федеральной дороги Новосибирск-Иркутск ведет ДРСУ-1. В работе рассмотрены только некоторые виды работ, выполняемые при зимнем содержании автомобильной дороги. К ручным работам относятся: очистка от снега стоек, тумб; установка и уборка снегозадерживающих ограждений. ДРСУ-1 имеет парк машин, который задействован на механизированных работах: очистка от снега проезжей части дороги, обочин, площадок отдыха, устройство снежного вала, нарезка снегозащитных траншей, россыпь противогололедных материалов, рыхление и удаление наката.

В штат ДРСУ-1 входят: дорожные рабочие, водители, машинисты и ИТР.

Характеристика санитарно-гигиенических условий труда, опасностей и вредностей на производстве работ по строительству (реконструкции) автомобильной дороги

Таблица №3.

| Виды работ и | Сроки | Климатические условия |  |  |  | Опасности и вредности технологических процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производств | производства работ | t воздуха | относительная влажность воздуха | скорость ветра, м/сек | Периоды работы с искусственным освещением | особо опасное оборудо-вание | возможность обвалов грунт. масс | наличие ядовитых веществ | выделение пыли мг/м3 | пожароопасность | взрывоопасность | шум,дБ | вибрация | электр |
| 1. Очистка от снега и разбрасывание снежных валов у стоек, тумб. | 18.10-19.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..Установка и уборка снегозадерживающих ограждений. | 18.10-19.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Очистка от снега автопавильонов и площадок отдыха. | 18.10-19.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Очистка проезжей части от снега. | 18.10-19.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Очистка обочин от снега. | 18.10-19.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Устройство снежного вала. | 18.10-19.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Нарезка снегозащитных траншей. | 18.10-19.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Россыпь противогололедных материалов. | 18.10-19.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Рыхление наката. | 18.10-19.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Удаление наката | 18.10-19.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика вредных воздействий на окружающую среду

Таблица №4.

| Виды работ и | Сроки про- | Виды воздействий и их характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производств | изводства | Загрязнение |  |  |  |  | Угнетение |  |  |
|  | работ | атмосферы воздуха | почв и грунтов | с/х культур | водоемов | грунтовых вод |  | растительного мира | животного мира |
| 1. Очистка от снега и разбрасывание снежных валов у стоек, тумб. | 18.10-19.04 | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 2. Установка и уборка снегозадерживающих ограждений. | 18.10-19.04 | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 3. Очистка от снега автопавильонов и площадок отдыха. | 18.10-19.04 | + | + | - | - | - |  | + | - |
| 4. Очистка проезжей части от снега. | 18.10-19.04 | + | + | - | - | - |  | - | - |
| 5. Очистка обочин от снега. | 18.10-19.04 | + | + | - | - | - |  | - | - |
| 6. Устройство снежного вала. | 18.10-19.04 | + | + | - | - | - |  | + | - |
| 7. Нарезка снегозащитных траншей. | 18.10-19.04 | + | + | - | - | - |  | + | - |
| 8. Россыпь противогололедных материалов. | 18.10-19.04 | + | + | + | + | + |  | + | + |
| 9. Рыхление наката. | 18.10-19.04 | + | + | - | - | - |  | - | - |
| 10. Удаление наката. | 18.10-19.04 | + | + | - | - | - |  | - | - |

План мероприятий по охране окружающей среды

Таблица №7

| Содержание мероприятий | Ед. изм. | Объем работ | Сроки выполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Защита воздушного бассейна |  |  |  |  |
| 1.1 Регулировка топливной системы двигателей | шт. | 9 | до 18.10 | механик |
| 2. Защита почв |  |  |  |  |
| - Наладить учет количества внесенных веществ(хлоридов) на проезжую часть и зону их последующего распространения в придорожной полосе | кг | 10 | до 18.10 | инженер |
| - Устройство организованных мест заправки автомобилей | шт. | 2 | до 18.10 | гл. механик |
| 3. Защита водоемов |  |  |  |  |
| 3.1 В местах с большим количеством вносимых хлоридов обеспечить водоотвод путем заложения перехватывающих и отводящих дренажей | шт. | 2 | до 18.10 | мастер |

План номенклатурных мероприятий по охране труда рабочих

Таблица №6

| Содержание мероприятий | Ед. изм | Объем работ | Сроки выполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев |  |  |  |  |
| 1.1 Устройство и оборудование систем, облегчающих пуск двигателей в зимнее время при безгаражном содержании дорожных машин и автомобилей | шт. | 13 | до 18.10 | главный механик |
| 1.2 Изготовление подставок, башмаков и лежаков для ремонта и обслуживания дорожной техники и автомобилей | шт. | 4 | до 18.10 | механик |
| 1.3 Изготовление и установка знаков безопасности в местах производства работ | шт. | 6 | до 18.10 | мастер |
| - Обеспечение безопасных условий работы при обслуживании машин путем установки свето-звуковой сигнализации(автомат, полуавтомат.) | шт. | 13 | до 18.10 | гл. механик |
| - Разработка и издание инструкций по ТБ | шт. |  | до 18.10 | гл. механик |
| 2. Мероприятия по улучшению условий труда |  |  |  |  |
| - Устройство и приобретение передвижных санитарно-бытовых и отапливаемых помещений при производстве работ на линии | шт | 3 | до 18.10 | гл. Инженер |
| - Утепление транспортных средств для перевозки рабочего персонала в холодный период времени | шт | 14 | до 18.10 | гл. механик |
| - Изготовление и приобретение индивидуальных шкафов для хранения спец одежды и спец обуви | шт. | 22 | до 18.10 | мастер |
| 3. Мероприятия по предупреждению заболеваний на производстве |  |  |  |  |
| 3.1 Устройство приспособлений по снижению, устранению шума и вибраций (глушители, бесшумность передач и т.п.) | шт. | 13 | до 18.10 | гл. механик |

Санитарно-бытовые помещения

Таблица №8.

| № п/п | Наименование звеньев, бригад, подразделений | Количество работающих, чел. Всего м/ж в смену м/ж | Наименование бытовых помещений, устройств | Нормативы СНиП и краткая характеристика | Требуется по нормам на работающих | Принятые типовые решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бригада по содержанию участка автомобильной дороги | 17/0 17/0 | - душевая комната - умывальная комната - гардеробная комната - уборная комната: женская мужская - вагончик для сушки и обогрева | кабинки открытые умывальники одиночные по 1 отдельно унитазы умывальники унитазы умывальники вагончик ЛВ-157 полезной площадью 8,5 м2 0,1 м2/1чел. | 5чел./1сетку 20чел./1кран 1шкаф/1чел. 60чел./1унитаз 27чел./1умывальник 100чел./1унитаз 40чел./1умывальник 1вагон/10человек | 4 сетки 1 кран 17 шкафов 1унитаз 1умывальник 1унитаз 1умывальник 2 вагона |

Обеспечение работающих одеждой

Таблица №9.

| № п.п | Профессия или должность | Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты | Сроки носки, мес. | Количество работающих | Потребное кол-во на 1 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дорожный рабочий | - костюм х/б - ботинки кожаные - рукавицы комбинированные двупалые - плащ непромокаемый - жилет сигнальный - куртка х/б на утепленной прокладке - брюки х/б на утепленной прокладке - валенки | 12 12 3 36 12 по поясам по поясам | 7 | 7 7 7 7 7 7 7 |
| 2 | водитель | - костюм х/б - рукавицы комбинированные двупалые - куртка х/б на утепленной прокладке - брюки х/б на утепленной прокладке - валенки | 12 6 по поясам по поясам | 1 | 1 1 1 1 |
| 3 | машинист | - комбинезон х/б - рукавицы комбинированные двупалые - куртка х/б на утепленной прокладке - брюки х/б на утепленной прокладке - валенки | 12 6 по поясам по поясам | 8 | 8 8 8 8 |
| 4 | мастер | - костюм х/б - ботинки кожаные - рукавицы комбинированные двупалые - плащ непромокаемый - жилет сигнальный - куртка х/б на утепленной прокладке - брюки х/б на утепленной прокладке - валенки | 12 12 3 36 12 по поясам по поясам | 1 | 1 1 1 1 1 1 1 |

ИТОГО :                   Костюм хлопчатобумажный.....................................17 штук

Ботинки кожаные........................................................8 пар

Рукавицы комбинированные двупалые................17 пар

Плащ непромокаемый................................................8 штук

Жилет сигнальный......................................................7 штук

Куртка х/б на утепленной прокладке.....................17 штук

Брюки х/б на утепленной прокладке......................17 штук

Валенки..........................................................................17 пар

Литература

- СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. Госстрой СССР - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989 -16 с.

- Научно-технический отчет по содержанию а/д                         Новосибирск-Иркутск.

- Степанов И.В. Мобильные здания и сооружения. Справочное пособие.-М: Стройиздат, 1988 -319с.

- «Строительные и дорожные машины».Издательство «Машиностроение»,1990 №8.

- Алексеев В.И., Карпов В.А. Современные средства улучшения микроклимата кабин и подготовки СДМ к пуску при низких температурах.

- Хайнацкий Г.Ф., Вейкум К.О. Электрический отопитель кабин СДМ.

- Богушевич Е.Н. Степанов И.В. Временные здания и сооружения в строительстве. М 1970.